7  涵洞工程

7.1  一般规定

7.1.1  以每道涵洞作为一个分项工程进行评定。施工过程中必须严格控制各个部位和各个工序的施工质量。

7.1.2  涵洞上的填土要求和路基相同。

7.1.3  跨径或全长符合涵洞标准的通道，可参照本章标准进行质量评定。

7.1.4  带有急流漕的涵洞，可按涵洞及急流槽分别评定，再取平均直。急流槽按4.6节的标准评定。

7.1.5  预制混凝土构件(如管节、盖板等)，应按照6.13节的标准进行质量评定。

7.1.6  涵洞的桩基应按第6章的标准进行评定。

7.1.7  箱涵钢筋应按6.12节的标准进行评定。

7.2管  涵

7.2.1  基本要求

7.2.1.1  钢筋混凝土圆管外购成品的质量，必须符合施工规范规定的设计要求，并经工地验收后方可进行安装。预制管节必须按6.13  节评定合格后，方可进行安装。

7.2.1.2  管节安缝宽度及填塞材料应严格按设计和规范要求办理。

7.2.1.3  地基承载力必须满足设计要求。

7.2.2  实测项目

见表7.2.2。

7.2.3  外观鉴定

表7.2.2  管涵实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按附录D检查 | 35 |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  | 50 | 用经纬仪检查，纵横向各2处 | 10 |
| 3 | 涵底流水面高程(mm) |  | ±20 | 用水准检查洞口2处，拉线检查中间2处 | 20 |
| 4 | 涵管长度(mm) |  | +100,—50 | 用尺量 | 15 |
| 5 | 管座宽、厚度(mm) |  | 大于设计值 | 用尺量3处 | 10 |
| 6 | 相邻管节底面错口(mm) | 管径≤1m | 3 | 用水平尺检查按头处 | 10 |
|  |  | 管径＜1m | 5 |  |  |

7.2.3.1  涵洞直顺，进出口平顺，无阻水现象。不符合要求时减1～3分。

7.2.3.2  帽石、一字墙或八字墙平直，无翘曲现象。不符合要求时减1～3分。

7.3  盖板涵、箱涵

7.3.1  基本要求

7.3.1.1  预制盖板必须按6.13节评定合格后，方可进行安装。箱涵的混凝土质量必须符合规范规定的设计要求。

7.3.1.2  沉降缝、防水层及台背回填土应按施工规范和设计要求施工。

7.3.1.3  涵台地基承载力必须满足设计要求。

7.3.1.4  用做通道时，其净空必须符合设计要求。

7.3.2  实测项目

见表7.3.2。

表7.3.2  盖板涵、箱涵实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土和砂浆强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 | 按附录D检查 | 30 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 明涵 |  | 20 | 用经纬仪检查，纵横向各2处 | 10 |
|  |  | 暗涵 |  | 50 |  |  |
| 3 | 结构尺寸(mm) |  |  | ±20 | 用尺量3～5处 | 20 |
| 4 | 涵底流水面高程(mm) |  |  | ±20 | 用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处 | 10 |
| 5 | 长度(mm) |  |  | +100,—50 | 用尺量 | 10 |
| 6 | 孔径(mm) |  |  | 大于设计值 | 用尺量3处 | 10 |
| 7 | 顶面高程(mm) |  | 明涵 | ±20 | 用水平尺检查按头处 | 10 |
|  |  |  | 暗涵 | ±20 |  |  |

7.3.3  外观鉴定

7.3.3.1  涵身直顺，涵底铺砌密实平整。不符合要求时减1～3分。

7.3.3.2  进出口与上下游沟槽连接顺适，水流畅通。不符合要求时减1～3分。

7.3.3.3  帽石、一字墙或八字墙平直，无翘曲现象，。不符合要求时减1～3分。

7.3.3.4  涵洞处路面平顺，无跳车现象。不符合要求时减3～5分。

7.4  拱涵

7.4.1  基本要求

7.4.1.1  拱圈砌筑或浇筑应符合规范的要求。

7.4.1.2  拱圈达到设计要求的强度时，方可拆架、回填土。拱圈出现裂缝时，必须查明原因，加以处理。

7.4.1.3  沉降缝、防水层及台背回填土应按施工规范和设计要求施工。

7.4.1.4  涵台地基承载力必须满足设计要求。

7.4.2  实测项目

见表7.4.2。

表7.4.2  拱涵实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土或砂浆强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 | 按附录D或F检查 | 35 |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  |  | 30 | 用经纬仪检查纵、横向各2处 | 10 |
| 3 | 结构尺寸(mm) | 拱圈 | 混凝土 | ±15 | 用尺量检查5处 | 20 |
|  |  |  | 石料 | ±20 |  |  |
|  |  | 涵台 |  | ±20 |  |  |
| 4 | 涵底流水面高程(mm) |  |  | ±20 | 用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处 | 10 |
| 5 | 跨径(mm) |  |  | ±20 | 用尺量3处 | 10 |
| 6 | 长度(mm) |  |  | +100,—50 | 用尺量 | 10 |
| 7 | 砌体平整度(mm) |  |  | 20 | 每侧墙用2m直尺查5处 | 5 |

7.4.3  外观鉴定

7.4.3.1  涵身直顺涵底铺砌密实平整，拱圈圆滑。不符合要求时减1～3分。

7.4.3.2  进出口与上下游沟槽连接顺适，流水畅通。不符合要求时减1～3分。

7.4.3.3  帽石、一字墙或八字墙平直，无翘曲现象。不符合要求时减1～3分。

7.5  倒虹吸管

7.5.1 基本要求

7.5.1.1  管节接头及进出口接缝必须进行防水处理，确保不漏水。填土前应做灌水试验，符合要求后才能填土。

7.5.1.2  管节质量必须符合施工规范和设计要求。预制管节必须按6.13节评定合格后，方可进行安装。

7.5.1.3  地基承载力必须满足设计要求。

7.5.2  实测项目

见表7.5.2。

表7.5.2  倒虹吸管实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) |  |  | 在合格标准内 | 按附录D检查 | 35 |
| 2 | 轴线偏位(mm) |  |  | 30 | 用经纬仪检查,纵横向各2处 | 10 |
| 3 | 涵底流水面高程(mm) |  |  | ±20 | 用水准仪检查洞口2处，拉线检查中间2处 | 15 |
| 4 | 相邻管节底面错口(mm) | 管径≤＞1m |  | 3 | 用水平尺检查接头处 | 10 |
|  |  | 管径＞1m |  | 5 |  |  |
| 5 | 竖井尺寸 (mm) |  | 长、宽 | ±20 | 用尺量 | 15 |
|  |  |  | 直径 | ±20 |  |  |
| 6 | 竖井高程(mm) |  | 顶部 | ±20 | 用水准仪检查 | 15 |
|  |  |  | 底部 | ±20 |  |  |

7.5.3  外观鉴定

7.5.3.1  上下游沟槽与竖井连接顺适，流水畅通。不符合要求时减1～3分。

7.5.3.2  井身竖直，内面平整。不符合要求时减1～3分。

7.6  顶入法施工的桥、涵

7.6.1  基本要求

7.6.1.1  基底应密实，并有足够承载力。

7.6.1.2  严禁带水作业。

7.6.1.3  工作坑的台背墙必须垂直桥涵轴线，并有能承受顶进力的足够强度。

7.6.1.4  节间接缝应按设计要求进行防水处理。

7.6.2  实测项目

见表7.6.2。

表7.6.2  顶入法施工的桥、涵实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏位(mm) | 涵(桥)长＜15m | 箱100 | 用经纬仪检查 | 40 |
|  |  |  | 管50 |  |  |
|  |  | 涵(桥)长15～30m | 箱150 |  |  |
|  |  |  | 管100 |  |  |
|  |  | 涵(桥)长＞30m | 箱300 |  |  |
|  |  |  | 管200 |  |  |
| 2 | 高程(mm) | 涵(桥)长＜15m | 箱+30,—100 | 用水准仪检查两端 | 50 |
|  |  |  | 管±20 |  |  |
|  |  | 涵(桥)长15～30m | 箱+40,—150 |  |  |
|  |  |  | 管±40 |  |  |
|  |  | 涵(桥)长＞30m | 箱+50,—100 |  |  |
|  |  |  | 箱30 |  |  |
| 3 | 相邻两节高差(mm) |  | 管20 | 用尺量5处 | 10 |

7.6.3  外观鉴定

7.6.3.1  顶入的桥、涵身直顺，一字墙或八字墙表面平直，无翘曲现象。不符合要求时减1～3分。

7.6.3.2  进出口与上下游沟槽或引道连接面直平整，水流或车流畅通。不符合要求时减1～3分。