4  挡土墙、防护及其他砌石工程

4.1  一般规定

4.1.1  当挡土墙平均墙高H≥6m、且墙身面积A≥1 200m2时，为大型挡土墙，可作为分部工程进行评定。

H＜6m或A＜1 200m2的一般挡土墙，应作为分项工程进行评定。

4.1.2  大型挡土墙可划分为几个分项工程：

大型砌体或混凝土挡土墙可划分为基础和墙身两个分项工程。基础可按本标准6.10节、6.13节进行评定，墙身应按本章有关标准进行评定。

大型加筋土挡土墙可划分为基础、面板预制、面板安装及加筋土挡土墙总体四个分项工程。基础、面板预制可按本标准6.13节评定，面板安装及加筋土挡土墙总体按本章标准进行评定。

4.1.3  一般挡土墙按本章标准进行评定，其中一般加筋土挡土墙可仅按加筋土挡土墙总体的标准进行评定。

3.1.4  挡土墙路段的路基压实度可按一般路基要求评定。距加筋土挡土墙面板1m范围内的路基压实度，可采用现行《公路加筋土工程施工技术规范》的规定值。

4.1.5  本章4.6节可用于第6章及本章中未列出名称的其他砌石分项工程的评定。

4.2  砌石、混凝土挡土墙

4.2.1  基本要求

4.2.1.1  石料规格和质量应符合有关规定。

4.2.1.2  地基必须满足设计要求。

4.2.1.3  砂浆或混凝土的配合比符合试验规定。

4.2.1.4  砌石分层错缝。浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有洞；干砌时不得松动、叠砌和浮塞。

4.2.1.5  墙背填料符合设计和施工规范要求。

4.2.1.6  沉降缝、泄水孔数量应符符合设计要求。

4.2.2  实测项目

见表4.2.2-1、4.2.2-2

表4.2.2-1砌体和混凝土挡土墙实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆或混凝土强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按附录F或附录D检查 | 30 |
| 2 | 平面位置 (mm) | 浆砌挡土墙 | 50 | 每20m用经纬仪检查3点 | 15 |
|  |  | 混凝土挡土墙 | 30 |  |  |
| 3 |  | 浆砌挡土墙 | ±20 | 每20m用水准仪检查1点 | 15 |
|  |  | 混凝土挡土墙 | ±10 |  |  |
| 4 | 断面尺寸(mm) |  | 不小于设计 | 每20m用尺量2个断面 | 20 |
| 5 | 底面高程(mm) |  | ±50 | 每20m用水准仪检查1点 | 10 |
| 6 | 表面平整度(mm) | 块石 | 20 | 每20m用2m直尺检查3处 | 10 |
|  |  | 片石 | 30 |  |  |
|  |  | 混凝土 | 10 |  |  |

表4.2.2-2  干砌片石挡土墙实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置(mm) | 50 | 每200m用经纬仪检查3点 | 20 |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±30 | 每200m用水准仪测3点 | 20 |
| 3 | 竖直度或坡度(%) | 0.5 | 每200m用吊垂线检查3点 | 10 |
| 4 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计 | 每200m用检查2处 | 20 |
| 5 | 底面高程(mm) | ±50 | 每200m用每水准仪测1点 | 20 |
| 6 | 表面平整度(mm) | 50 | 每200m用2m直尺检查3处 | 10 |

4.2.3  外观鉴定

4.2.3.1  砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象。不符合要求时减1～3分。

4.2.3.2  混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该面积的0.5%,深度不超过10mm。不符合要求时，每超过0.5%减2分。

4.2.3.3  泄水孔坡度向外，无堵塞现象。不符合要求时减3～5分。

4.2.3.4  沉降缝整齐垂直，上下贯通。不符合要求时减3～5分。

4.3  加筋土挡土墙

4.3.1  基本要求

4.3.1.1  地基应符合设计要求，基础应符合第6章桥梁工程的要求。

4.3.1.2  预制面板的强度和质量，应符合第6章混凝土工程的质量要求，经检验合格后才可安装。

4.3.1.3  拉筋的强度和质量规格，应符合规范及设计的要求。

4.3.1.4  拉筋的长度、根数不得小于设计要求。拉筋需理顺，放平拉直。拉筋与面板、拉筋与拉筋应牢固连接。

4.3.1.5  使用钢拉筋时，应时行防护处理。

4.3.1.6  填料的规格和压实度，必须严格按照规范及设计要求进行。

4.3.2  实测项目

见表4.3.2-1、4.3.2-2

表4.2.2-1 砌体和混凝土挡土墙测项目

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆或混凝土强度 |  |  | 在全格标准内 | 按附录F或附录D检查 | 30 |
| 2 | 平面位置(mm) | 浆砌挡土墙 |  | 50 | 每200m用经纬仪检查3点 | 15 |
|  |  | 混凝土挡土墙 |  | 30 |  |  |
| 3 | 顶面高程(mm) | 浆砌挡土墙 |  | ±20 | 每200m用水准仪检查1点 | 15 |
|  |  | 混凝土挡土墙 |  | ±10 |  |  |
| 4 | 断面高程(mm) |  |  | 不小于设计 | 每20m用尺量2个断面 | 20 |
| 5 | 底面高程(mm) |  |  | ±50 | 每20m用水准仪检查1点 | 10 |
| 6 | 表面平整 度(mm) |  | 块石 | 20 | 每20m用2m直尺检查3处 | 10 |
|  |  |  | 片石 | 30 |  |  |
|  |  |  | 混凝土 | 10 |  |  |

表4.2.2-2  干砌片石挡土墙实测项目

| 项 次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置（mm） | 50 | 每20m用经纬仪检查3点 | 20 |
| 2 | 项面高程（mm） | ±30 | 每20m用水准仪测3点 | 20 |
| 3 | 竖直度或坡度（%） | 0.5 | 每20m用吊垂线检查3点 | 10 |
| 4 | 断面尺寸（mm） | 不小于设计 | 每20m检查2处 | 20 |
| 5 | 底面高程（mm） | ±50 | 每20m用水准仪测1点 | 20 |
| 6 | 表面平整度（mm） | 50 | 每20m用2m直尺检查3处 | 10 |

4.2.3    外观鉴定

4.2.3.1  砌体时实牢固，勾缝平顺，无脱落现象。不符合要求时减1-3分。

4.2.3.2  混凝土表面的蜂窝麻大同小异得超过该面积的0.5%，深度不超过10mm。不符合要求时，每超过0.减2分。

4.2.3.3  泄水孔坡度向外，无堵塞现象。不符合要求进减3-5分。

4.2.3.4  沉降缝整齐垂直，上下贯通。不符合要求时减3-5分。

4.3  加筋土挡土墙

4.3.1    基本要求

4.3.3.1  地基应符合设计要求，基础应符合第6章桥梁工程的要求。

4.3.1.2  预制面板的强度和质量，应符合第6章混凝土工程的质量要求，经检验合格后才可安装。

4.3.1.3  拉筋的长度的质量规格，应符合规范及设计的要求。

4.3.1.4  拉筋的长度、根数据不得小于设计要求。拉筋需理顺，放平拉直。拉筋与面板、拉筋与拉筋应牢固连接。

4.3.1.5  使用钢拉筋时，应进行防护处理。

4.3.1.6  填料的规格和压实度，必须严格按照规范及设计要求进行。

4.3.1  实测项目

见表4.3.2-1、4.3.2-2。其中表4.3.2-1仅用于大型加筋土挡土墙(分部工程)的评定。

表4.3.2-1  面板安装实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每层面板顶高程(mm) | ±10 | 每20m抽查4组板 | 30 |
| 2 | 轴线偏位(mm) | 10 | 每20m挂线量处 | 40 |
| 3 | 面板竖直度或坡度(%) | +0,—0.5% | 每20m用吊垂或坡度板量3点 | 30 |

注：面板安装以同层相邻两板为一组。

表4.3.2-2  加筋土挡土墙总体实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙顶平面 位置(mm) | 路堤式 | +50,—100 | 每20m检查3处 | 25 |
|  |  | 路肩式 | ±50 |  |  |
| 2 | 墙顶高程(mm) | 路堤式 | ±50 | 每20m用水准仪测3点 | 20 |
|  |  | 路肩式 | +50 |  |  |
| 3 | 墙面竖直度或坡度(%) |  | +0.5%H及+50— 1%H及—100 | 每20m用吊垂线或坡度板测2处 | 25 |
| 4 | 面板缝宽(mm) |  | 10 | 每20m至少检查5条 | 10 |
| 5 | 墙面平整度(mm) |  | 15 | 每20m用2m直尺测3处 | 20 |

注：①平面位置及竖直度“+”指向外，“—”指向内。

②H是指墙高。

4.3.3  外观鉴定

4.3.3.1  墙面板光洁无破损，平顺美观，板缝均匀。不符合要求时减1～3分。

4.3.3.2  墙面直顺，线形顺适。不符合要求时减1～3分。

4.3.3.3  沉降缝贯通、顺直。不符合要求时减3～5分。

4.4  锚喷支护

4.4.1  基本要求

4.4.1.1  钢筋应清除污锈，钢筋网与锚杆或其他锚固装置连接牢固，喷射时钢筋不得晃动。

4.4.1.2  钢筋网应在岩面喷射一层混凝土后铺设。喷头与待喷面垂直，保证混凝土密实。

4.4.1.3  喷射前做好排水设施，对个别漏水孔洞的缝隙应采取堵水措施，确保支护质量。

4.4.1.4  不允许钢筋与锚杆外露，不允许混凝土开裂脱落。

4.4.2  实测项目

见表4.4.2.

表4.4.2 锚喷支护实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 每20m抽查4组板 | 30 |
| 2 | 锚杆拨力(KN) | 拨力平均值≥设值 最小拨力≥0.9设计值 | 每20m挂线量处 | 40 |
| 3 | 喷层厚度(%) | 平均厚≥设计厚，检查点的60%≥设计厚，最小厚度≥0.5设计厚，且≥60 | 每10m检查1个断面，每3m检查1点，用凿孔或激光断面仪确定厚度 | 30 |

4.4.3  外观鉴定

混凝土表面密实，光滑整齐，不得有突变。不符合要求时减1～3分。

4.5  锥、护 坡

4.5.1  基本要求

4.5.1.1  锥、护坡基础埋置深度及地基应符合设计要求。

4.5.1.2  浆砌时砂浆配合比应符合试验规定，砌体要咬扣紧密，嵌缝饱满密实。

4.5.1.3  石料质量规格符合有关规定。

4.5.1.4  锥、护坡填土密实度达到设计要求。

4.5.2  实测项目

见表4.5.2

表4.5.2锥、护坡实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) | 在合格标准内 | 按附录F检查 | 30 |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±50 | 每50m用水准仪检查3点不足50m时至少3点 | 15 |
| 3 | 表面平整度(%) | 30 | 用2m直尺检查，锥坡检查3处，护坡每50m检查3处 | 10 |
| 4 | 坡度 | 不陡于设计 | 每50m用坡度抽量处 | 10 |
| 5 | 厚度(mm) | 不小于设计 | 每100m检查3处 | 25 |
| 6 | 底面高程 | ±50 | 每50m用水准仪检查3点 | 10 |

4.5.3  外观鉴定

4.5.3.1  表面平整，无垂直通缝。不符合要求时减1～3分。

4.5.3.2  勾缝平顺，无脱落现象。不符合要求时减1～3分。

4.6砌石工程

4.6.1  基本要求

4.6.1.1  砂浆的配合比应符合试验规定。

4.6.1.2  砌筑时，砌块要错缝。浆砌时坐浆挤紧，嵌缝后砂浆饱满，无空洞现象；干砌时不松动、叠砌和浮塞。

4.6.1.3  石料质量规格应符合要求。

4.6.2  实测项目

见表4.6.2-1、表4.6.2-2。

表4.6.2-1  浆砌砌体实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按附录F检查 | 30 |
| 2 | 项面高程(mm) | 料、块石 | ±15 | 每20m用水准仪检查3处 | 10 |
|  |  | 片石 | ±20 |  |  |
| 3 | 竖直度或坡度 | 料、块石 | 0.3% | 每20m吊垂线检查3点 | 20 |
|  |  | 片石 | 0.5% |  |  |
| 4 | 断面尺寸(mm) | 料石 | ±20 | 每20m用尺检查2处 | 20 |
|  |  | 块石 | ±30 |  |  |
|  |  | 片石 | ±50 |  |  |
| 5 | 表面平整度(mm) | 料石 | 10 | 每20m用 2m直尺检查5处 | 20 |
|  |  | 块石 | 20 |  |  |
|  |  | 片石 | 30 |  |  |

表4.6.2-2  干砌片石实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面高程(mm) | ±30 | 每20m用水准仪测3点 | 15 |
| 2 | 外形尺寸(mm) | ±100 | 每20m或自然段，长宽各量3处 | 30 |
| 3 | 厚度(mm) | ±50 | 每20m用直尺量3处 | 30 |
| 4 | 表面平整度(mm) | 50 | 每20m用2m直尺检查5处 | 25 |

4.6.3  外观鉴定

4.6.3.1  砌体牢固，边缘直顺。不符合要求时减1～3分。

4.6.3.2  勾缝平顺，缝宽均匀，无脱落现象。不符合要求时减1～3分。

4.7  导流工程

4.7.1  基本要求

4.7.1.1  导流堤(坝)的基础埋置深度及地基应符合设计要求。

4.7.1.2  材料规格和质量应符合有关规定。

4.7.2  实测项目

见表4.7.2。

表4.7.2  导流工程实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆强度(MPa) |  | 在合格标准内 | 按附录D或F检查 | 30 |
| 2 | 平面位置(mm) |  | 30 | 按设计图控制坐标检查 | 20 |
| 3 | 长度(mm) |  | —100 | 用尺量 | 10 |
| 4 | 断面尺寸(mm) |  | ±50 | 用尺量5处 | 20 |
| 5 | 高程(mm) | 基底 | 不小于设计 | 用水准仪检查5点 | 20 |
|  |  | 顶面 | ±30 |  |  |

4.7.3  外观鉴定

表面平整，线条直顺，曲线圆滑。不符合要求时减1～3分。

4.8  石笼防护

4.8.1  基本要求

4.8.1.1  铁丝笼的网眼尺寸应符合设计要求。

4.8.1.2  石笼的坐码或平铺应符合设计要求。

4.8.1.3  材料规格和质量应符合有关规定。

4.8.2  实测项目

见表4.8.2。

表 4.8.2石笼防护实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面位置(mm) | 符合设计要求 | 按设计图控制坐标检查 | 20 |
| 2 | 长度(mm) | —300 | 每个(段)用尺量 | 20 |
| 3 | 宽度(mm) | —200 | 每个(段)用尺量5处 | 20 |
| 4 | 高度(mm) | 不小于设计 | 用水准仪或尺检查5处 | 20 |
| 5 | 底面高程 | 不高于设计 | 用水准仪检查5点 | 20 |

4.8.3  外观鉴定

表面整齐，曲线圆滑，线条直顺。不符合要求时减1～2分。