8  隧道工程

8.1一般规定

8.1.1  有关隧道的通风、照明等标准，应参照有关专业规定进行质量评定。

8.1.2  明洞应按照6.13节的标准进行质量评定。

8.1.3  隧道洞口的开挖，应按照路基土石方工程2.2节和2.3节的标准；洞门和翼墙的浇(砌)砌筑，应按照挡土墙4.2节的标准进行质量评定。

8.1.4  隧道路基、路面，应按照路基、路面的标准进行质量评定。

8.1.5  隧道排水，应按照排水工程的标准进行质量评定。

8.1.6  长隧道每座为一个单位工程。当有若干座中、短隧道时，可合并为一单位工程，先对每座隧道进行评定，然后用附录J表5-5的工程汇总表，按中隧道权值为2、短隧道权值为1，计算这些隧道的加权平均分值，作为该单位工程的行分值，并据此评定质量等优良时，该单位工程才能评为优良。

8.1.7  特长隧道的单位工程、分部工程，可根据具体情况另行划分。

8.2  隧道总体

8.2.1  基本要求

8.2.1.1  洞口的设置应符合设计要求。

8.2.1.2  必须按照设计设置洞内外的排水系统，不淤积，不堵塞。

8.2.1.3  隧道应做到拱部边墙不滴水，路面不冒水、不积水，设备箱洞不渗水。

8.2.2  实测项目

见表8.2.2。

表8.2.2  隧道总体实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道宽度(mm) | 车行道 | ±10 | 每20m(曲线)或50m(直线)用尺量1个断面宽度 | 25 |
|  |  | 净总宽 | 不小于设计值 |  |  |
| 2 | 隧道净高(mm) |  | 不小于设计值 | 每20m(曲线)或50m(直线)用尺量1个断面，每断面测3点 | 30(注) |
| 3 | 隧道偏位(mm) |  | 20 | 每20m(曲线)或50m(直线)用经纬仪检查1处 | 20 |
| 4 | 路线中心线与隧道中心线的衔接(mm) |  | 20 | 分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞口，比较其平面位置 | 15 |
| 5 | 边坡、仰坡 |  | 不小于设计埴值 | 用坡度板检查 | 10 |

注：净高有一点不合格时，即得零分。

8.2.3  外观鉴定

洞内没有渗漏水现象。不符合要求时，视其严重程度，高速、一级公路减1～10分，其他公路减1～5分。

8.3  洞身开挖

8.3.1  基本要求

8.3.1.1  必须先探明隧道的工程地质和水文地质情况，才可进行开挖。

8.3.1.2  应严格控制欠挖。当石质坚硬完整，并确认不影响衬砌结构稳定和强度时，允许岩石个别凸出部分(1m2不大于0.1 m2)突入衬砌断面，锚喷支护时突入不大于3cm，衬砌时不大于5cm。拱脚、墙脚以上1m内严禁欠挖。

8.3.1.3  开挖轮廓要预留支撑沉落量及变形量以防止出现净空不够的情况。

8.3.1.4  采用先拱后墙程序施工时，下部开挖的厚度及用药量应严格控制，并采取防护措施，避免损伤拱圈。

8.3.1.5  洞身开挖，必须清除大浮石。除完整坚硬岩层外，均应做好支撑，不良地质地段应结合地形开挖侧向安全洞。

8.3.2   实测项目

见表8.3.2 。

表8.3.2  洞身开挖实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 |  |  | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拱部超挖(mm) | 破碎岩，土(1、Ⅱ类围岩) |  | 平均100,最大150 | 每20m用尺量1个断面 | 40 |
|  |  | 中硬岩、软岩(Ⅲ-V类围岩) |  | 平均150,最大200 |  |  |
|  |  | 硬岩(Ⅵ类围岩) |  | 平均100,最大200 |  |  |
| 2 | 宽度(mm) |  | 每侧 | +100,—0 | 每20m用尺量，每侧1处 | 30 |
|  |  |  | 全宽 | +200,—0 |  |  |
| 3 | 边墙、仰拱、隧底超挖(mm) |  |  | 平均100 | 每20m用水准仪沿中线检查1处 | 30 |

8.3.3  外观鉴定

洞顶无浮石。不符合要求时必须清除，并每处减1～3分。

8.4  洞身支护和衬砌

8.4.1  基本要求

8.4.1.1  所用材料必须满足规范或设计要求。

8.4.1.2  支护和衬砌前应做好排水措施，对个别漏水孔洞的缝隙应采取堵水措施，保证支护和衬砌质量。

8.4.1.3  采用先拱后墙程序施工时，拱脚应有支撑，防止开挖边墙时拱脚下沉而引起拱圈开裂。

8.4.1.4  支护和衬砌应与围岩结合牢固，回填密实。

8.4.1.5  仅用锚喷支护时，不允许钢筋与锚杆外露，不允许开裂脱落。

8.4.1.6  锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。

8.4.2  实测项目

见   表8.4.2-1至表8.4.2-2。

表8.4.2-1  锚喷支护实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按附录E检查 | 35 |
| 2 | 锚杆拨力(kN) | 25d拨力平均值≥设计值，最小拨力≥0.9设计值 | 按锚杆数1%做拨力试验，且不小于3根做拨力试验 | 35 |
| 3 | 喷层厚度(mm) | 平均厚度≥设计厚；检查点的60%≥设计厚；最小厚度≥0.5设计厚，且≥60 | 每10m检查1个断面，每断面从拱顶中线起每2m检查1点，用凿孔或激光断面仪、光带摄影法确定厚度 | 30 |

表8.4.2-2  衬砌实测项目

| 项 次 | 检 查 项 目 | 规定值允许偏差 | 检查方法和频率 | 规定分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 在合格标准内 | 按附录D检查 | 40 |
| 2 | 衬砌厚度(mm) | 不小于设计 | 每40m检查1个断面，用激光断面仪来确定厚度 | 35 |
| 3 | 墙面平整度(mm) | 20 | 每40m用2m直尺每侧检查3处 | 25 |

8.4.3  外观鉴定

8.4.3.1  混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面面积不超过0.5%，深度不超过10mm。不符合要求时，每超过0.5%减5分。

8.4.3.2  结构轮廓线条直顺美观。不符合要求时减1～3分。